CT205 - Computer Architecture Assignment 2 – James Lees 01002461

(1) i)	MUL S,B,C

SUB S,A,S

MUL T,E,F

ADD S,S,D

DIV X,S,T

Time taken = 5 x 100 ns = 500 ns

ii)	MOV S,B

MUL S,C

MOV T,A

SUB T,S

MOV S,E

MUL S,F

ADD S,D

MOV X,T

DIV X,S

Time taken = 9 x 70ns = 630ns

iii)	LOAD E

MUL F

ADD D

STORE S

LOAD B

MUL C

STORE T

LOAD A

SUB T

DIV S

STORE X

Time taken = 11x50ns	 = 550 ns

iv)	PUSH B

PUSH C

MUL

PUSH A

SUB

PUSH D

PUSH E

PUSH F

MUL

ADD

DIV

POP X

Time taken = 12 x 35ns = 420ns

Processor 4 with 0 memory address calcluates X the fastest.

(2) i)

Page Directory		12 Bits

Page Table			8 Bits

Page Offset			12 Bits

ii)	Page frame physical base address 	20 Bits

page offset				12 Bits

(3) i)

| R1=R2+R3 | IM | REG | ALU | DM | REG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4=R1+R2 |  | IM | Stall | Stall | Stall | REG | ALU | DM | REG |  |  |  |  |  |  |  |
| R3=R1+R4 |  |  | Stall | Stall | Stall | IM | REG | ALU | DM | REG |  |  |  |  |  |  |
| R5=R2+R6 |  |  | Stall | Stall | Stall |  | IM | REG | ALU | DM | REG |  |  |  |  |  |
| R6=R1+R2 |  |  | Stall | Stall | Stall |  |  | IM | REG | ALU | DM | REG |  |  |  |  |
| R7=R5+R6 |  |  | Stall | Stall | Stall |  |  |  | IM | Stall | Stall | Stall | REG | ALU | DM | REG |

ii)

| R1= R2+R3 | IM | REG | ALU | DM | REG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4= R1+R2 |  | IM | REG | ALU | DM | REG |  |  |  |  |
| R3= R1+R4 |  |  | IM | REG | ALU | DM | REG |  |  |  |
| R5= R2+R6 |  |  |  | IM | REG | ALU | DM | REG |  |  |
| R6= R1+R2 |  |  |  |  | IM | REG | ALU | DM | REG |  |
| R7= R5+R6 |  |  |  |  |  | IM | REG | ALU | DM | REG |

Optimisation :

R1=R2+R3

R5=R2+R6

R4+R1+R2

R6=R1+R2

R3=R1+R4

R7=R5+R6